PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

A.O.C. Calata Oli Minerali, Genova

1. CONSUMI

Tabella 1 – Materie Prime

| Denominazione | Fase di utilizzo e punto di misura | Stato fisico | Metodo misura e frequenza | Unità di misura | Modalità di registrazione e trasmissione |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ipoclorito di sodio in soluzione al 14 -15% | M1 | Liquido | Acquisti – differenza giacenze a fine anno / frequenza annuale | Litri | Registrazione su supporto informatico ed inserimento dato annuale nella relazione annuale |
| Acido solforico 30% | M1 | Liquido |  | Litri |  |
| Cloruro ferrico in soluzione al 40% | M1 | Liquido |  | Litri |  |
| Cloruro di alluminio in soluzione al 18% | M1 | Liquido |  | Litri |  |
| Idrossido di sodio in soluzione al 30% | M1 e Scrubber E1 | Liquido |  | Litri |  |
| Polielettrolita | M1 | Solido |  | Kg |  |
| Agente antischiuma in soluzione acquosa | M1 | Liquido |  | Litri |  |
| Ossido di calcio | M3 | Solido |  | Kg |  |
| Agente odorizzante | M3 | Liquido |  | Litri |  |
| Sorbopor additivato al 10% in calce spenta | M1 | Solido |  | Kg |  |
| Olio combustibile tipo BTZ | M5, M6 | Liquido |  | Litri |  |
| Olio diatermico | M5, M7 | Liquido |  | Litri |  |

Tabella 2 – Risorse Idriche

| Tipologia | Punto di prelievo | Fase di utilizzo e punto di misura | Utilizzo | Metodo misura e frequenza | Unità di misura | Frequenza e Modalità di registrazione e trasmissione |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Acquedotto | Presa acquedotto | M1 e lavaggio piazzali e servizi igienici | Industriale igienico sanitario | Contatore | m3 | Annuale Quaderno di conduzione impianto e Inserimento nella relazione annuale |

Tabella C3 - Energia

| Descrizione | Fase di utilizzo e punto di misura | Tipologia | Utilizzo | Metodo misura e frequenza | Unità di misura | Modalità di registrazione |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elettrica | Stabilimento | - | Impianti e illuminazione | Contatore / frequenza annuale | KWh | Quaderno conduzione impianto e inserimento nella relazione annuale |
| Termica | Stabilimento | - | Produzione vapore | Contatore / frequenza annuale | KWh |  |

Tabella C4 - Combustibili

| Tipologia | Fase di utilizzo e punto di misura | Stato fisico | Qualità | Metodo di misura | Unità di misura | Modalità di registrazione |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Olio combustile BTZ | M5, M6 | Liquido | < 0,3 % in zolfo | pesata | Kg | Fatture e inserimento nella relazione annuale |

2. EMISSIONI

Tabella C5 – Emissioni in Aria – Inquinanti monitorati

| Punto di emissione | Parametro e/o fase | Eventuale parametro sostitutivo | Portata | Temperatura | Altri parametri caratteristici dell’emissione |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E1 | H2S NH3 Mercaptani SOV | - | c.a 16500 | Ambiente |  |
| E2 | Polveri NOx | - | c.a 1200 | c.a 200 °C | Tenore di O2 nei fumi 6% sino all’installazione nuova caldaia |
| E3 | Polveri NOx | - | c.a 1200 | c.a 200 °C | Tenore di O2 nei fumi 3% |

| Punto di emissione | Parametro e/o fase | Metodo di misura | Frequenza | Modalità di registrazione e trasmissione |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E1 | H2S | UNICHIM 634 | Annuale | Archiviazione dei referti analitici Inserimento nella relazione annuale degli esiti delle analisi, confrontati con il limite di legge e con gli esiti dei monitoraggi degli anni precedenti. |
|  | NH3 | UNICHIM 632:1984 | Annuale |  |
|  | Mercaptani | UNI EN 13649 (2002) Ads carbone attivo e analisi GC | Annuale |  |
|  | Sostanze organiche volatili | UNI EN 13649 (2002) | Annuale |  |
| E2 | Polveri | UNI EN 13284-1 (2003) | Annuale |  |
|  | NOx | UNI 10878 (*) UNI EN 14792 (*) D.M. 25/08/2000 |  |  |
| E3 | Polveri | UNI EN 13284-1 (2003) | Annuale |  |
|  | NOx | UNI 10878 (*) UNI EN 14792 (*) D.M. 25/08/2000 |  |  |

(*) da preferirsi alla metodica del D.M 25/08/2000

Tabella C6 – Sistemi di trattamento fumi

| Punto di emissione | Sistema di abbattimento | Manutenzione | Punti di controllo | Modalità di controllo | Modalità di registrazione e trasmissione |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E1 | Scrubber a umido doppio stadio | Mensile | Sonda pH; Dosatore ipoclorito | Verifica di taratura mensile e taratura annuale | Quaderno cartaceo |

Tabella C6/1 – Emissioni diffuse

| Descrizione | Origine | Modalità di prevenzione | Modalità di controllo | Frequenza di controllo | Modalità di registrazione e trasmissione |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ED4 | M4 | Corretta gestione degli impianti | Verifiche analitiche: campionamenti ambientali | Annuale | Archiviazione referti analitici Inserimento nella relazione annuale degli esiti delle analisi, |
| ED5 | M3 – Deposito rifiuto R3 | Corretta gestione degli impianti | Verifiche analitiche: campionamenti ambientali |  |  |

Tabella C6/2 – Emissioni diffuse

| Descrizione | Origine | Modalità di prevenzione | Modalità di controllo | Frequenza di controllo | Modalità di registrazione e trasmissione |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ED1 | Sfiati serbatoi | Non applicabile | Verifiche analitiche: campionamenti in fase di sfiato per ED1 | Annuale | Archiviazione referti analitici Inserimento nella relazione annuale degli esiti delle analisi, |

Tabella C7 – Emissioni in acqua

| Punto di emissione | Parametro | Frequenza | Modalità di registrazione e trasmissione |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | Portata m3/h | giornaliera | Registrazione informatizzata del dato giornaliero ed inserimento del dato totale annuale e medio nella relazione annuale |
| acque prima pioggia conferite a D13 e D14 | Portata m3/h | giornaliera |  |

| Punto di emissione | Parametro e/o fase | Metodo di misura | Frequenza |  | Azioni di ARPA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | pH | APAT CNR IRSA 2060Man 29 2003 | Quadrimestrali | Archiviazione referti analitici Inserimento nella relazione annuale degli esiti delle analisi, confrontati con il limite di legge e con gli esiti dei monitoraggi degli anni precedenti. | Campionamento e analisi annuale |
|  | Solidi sospesi totali | APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 |  |  |  |
|  | Ferro | EPA 3010 A 1992 + EPA 6010 C 2007 |  |  |  |
|  | Piombo | EPA 3010 A 1992 + EPA 6010 C 2007 |  |  |  |
|  | Rame | EPA 3010 A 1992 + EPA 6010 C 2007 |  |  |  |
|  | Solfuri (come H2S) | APAT CNR IRSA 4160 Man 29 2003 |  |  |  |
|  | Idrocarburi totali | APAT CNR IRSA 5160 B Man 29 2003 |  |  |  |
|  | Fenoli | APAT CNR IRSA 5070 A Man 29 2003 |  |  |  |
|  | Solventi organici aromatici | EPA 5021 A 2003 + EPA 8260 C 2006 |  |  |  |
|  | Tensioattivi totali | APAT IRSA CNR 29/03 Met..5170 + APAT IRSA CNR 29/03 Met..5180 |  |  |  |
|  | Grassi e oli animali/vegetali* | APAT IRSA CNR 29/03 Met..5160B2 |  |  |  |
|  | Cianuri totali (come CN)* | EPA 9010C + EPA 9014 |  |  |  |
|  | Hg | APAT IRSA CNR 29/03 Met. 3200A2 |  |  |  |
|  | Sn | APAT IRSA CNR 29/03 Met.3280 |  |  |  |
|  | As, Al, Cd, Mn, Ni, Zn, Cr tot* | APAT IRSA CNR 29/03 Met. 3020 |  |  |  |
|  | Cr VI* | APAT IRSA CNR 29/03 Met. 3150C |  |  |  |
|  | * parametri da ricercarsi a seguito dell’attivazione delle linee “terra |  |  |  |  |

Tabella C8 – Sistemi di depurazione

| Punto emissione | Sistemi di trattamento | Dispositivi | Modalità di controllo | Frequenza | Modalità di registrazione e trasmissione |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | Impianto di depurazione chimico-fisico M1 | Sonde pH; Redoxmetro; | Tarature | annuale | Archiviazione della certificazione della ditta esterna Annotazione su quaderno di conduzione degli impianti: data intervento, descrizione intervento, riferimento modulo del sistema di gestione interno o certificato ditta esterna in cui vengono descritte nel dettaglio le operazioni effettuate. |
|  |  |  | Verifica taratura | bimestrale |  |

Tabella C9: Rifiuti in ingresso

| Tipologia di intervento | CER | Parametri | Frequenza | Modalità di registrazione |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Analisi di caratterizzazione | TUTTI | Dovranno essere selezionati in base al ciclo produttivo e dalle sostanze utilizzate nello stesso | Semestrale per i rifiuti in ingresso derivanti da cicli continui, oppure ad ogni modifica significativa del ciclo ad ogni conferimento per i rifiuti in ingresso derivanti da conferitori nuovi od occasionali | Archiviazione certificato analitico Inserimento in relazione annuale di una sintesi valutazione su accertamenti accettabilità rifiuti (es. numero conferitori nuovi e occasionali, declassazioni rifiuti codice a specchio, relativi quantitativi conferiti, variazioni cicli produttivi conferitori |
| Prove immediate di laboratorio | tutti | %acqua %olio %residuo solido | Ad ogni conferimento |  |

Tabella C10 – Controllo rifiuti prodotti

| Tipologia di intervento | Parametro | Frequenza | Modalità di registrazione |
| --- | --- | --- | --- |
| Analisi chimica di caratterizzazione per i rifiuti identificati da CER a specchio | I parametri da ricercarsi devono essere correlati alle tipologie di rifiuti oggetto di trattamento e alle sostanze pericolose contenute negli stessi. | Per ogni smaltimento di rifiuti aventi codici a specchio | Archiviazione certificato analitico Inserimento in relazione annuale di una sintesi valutazione su accertamenti accettabilità rifiuti (es. numero conferitori nuovi e occasionali, declassazioni rifiuti codice a specchio, relativi quantitativi conferiti, variazioni cicli produttivi conferitori |
| analisi chimica per verifica conformità impianti di destino | D.M. 27/09/10 Tab. C.1/2/3 Par.C Linee guida D.M. 29/01/2007 relativo alla gestione dei rifiuti, Rigenerazione oli. | Per ogni smaltimento |  |

Tabella C11: basi per oli combustibili

| Tipologia di intervento | Parametro | Frequenza | Modalità di registrazione |
| --- | --- | --- | --- |
| Analisi chimica | ALL. X della parte V del D.lgs. 152/06 s.mm.ii. | quadrimestrali | Archiviazione certificato analitico Inserimento in relazione annuale dei quantitativi prodotti e loro destinazione |

3. GESTIONE IMPIANTO

Tabella C12 – Sistemi di controllo delle fasi critiche del processo

| Macchina | Parametri e frequenze |  |  |  | Modalità di registrazione e trasmissione |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Parametri | Frequenza dei controlli | Fase | Modalità di controllo | Archiviazione della certificazione della ditta esterna Annotazione su quaderno di conduzione degli impianti: data intervento, descrizione intervento, riferimento modulo del sistema di gestione interno o certificato ditta esterna in cui vengono descritte nel dettaglio le operazioni effettuate. Inserimento nella relazione annuale di un’analisi degli esiti delle verifiche effettuate ed eventuale conseguente proposta di modifica della tipologia degli interventi o delle relative frequenze |
| Pesa a ponte | Taratura | Biennale | - | Massa campione |  |
|  | Verifica di taratura | Annuale | - | Massa campione |  |
| Misuratore volumetrico a rotori per olio | Taratura | Annuale | - | Verifica strumentale |  |
| Misuratore olio impianto M4 | Taratura | Annuale | - | Verifica strumentale |  |
| Fluorimetro impianto M4 | Taratura | Annuale | - | Verifica strumentale |  |
| Pesa Taraffo impianto M3 | Taratura | Annuale | - | Massa campione |  |
| Scrubber emissione E1 - pHmetro | Taratura | Annuale | - | Verifica strumentale |  |
| Convertitore di portata uscita finale scarico acque M1 verso S1 | Taratura | Annuale | Impianto fermo | Verifica strumentale |  |
| Pluviometro | Taratura | Triennale | Assenza di precipitazioni | Verifica strumentale |  |
| Valvola di sicurezza impianto M7 | Verifica | Annuale | - | Verifica strumentale |  |

Tabella C13 – Interventi di manutenzione ordinaria sui macchinari

| Macchinario | Tipo di intervento | Frequenza | Modalità di registrazione e trasmissione |
| --- | --- | --- | --- |
| Impianti M1, M3, M4 – Controlli di livello | Verifica funzionamento | Semestrale | Annotazione su quaderno di conduzione degli impianti: data intervento, descrizione intervento, riferimento modulo del sistema di gestione interno o certificato ditta esterna in cui vengono descritte nel dettaglio le operazioni effettuate. Inserimento nella relazione annuale di un’analisi degli esiti delle verifiche effettuate ed eventuale conseguente proposta di modifica della tipologia degli interventi o delle relative frequenze |
| Impianto M1 – Flussometri di comando | Verifica funzionamento e pulizia | Settimanale |  |
| Impianto M1 - pHmetri | Verifica funzionamento e pulizia | Mensile |  |
| Impianto M1 - Redoxmetro | Verifica funzionamento e pulizia | Mensile |  |
| Fluorimetro impianto M4 | Controllo e pulizia | Mensile |  |
| Pesa Taraffo impianto M3 | Controllo funzionale | Mensile |  |
| Scrubber emissione E1 - pHmetro | Controllo funzionale e pulizia | Mensile |  |
| Scrubber emissione E1 – dosaggio ipoclorito | Controllo funzionale | Mensile |  |
| Scrubber emissione E1 – controllo livelli | Controllo funzionale | Mensile |  |
| Pluviometro | Controllo funzionale e pulizia | Mensile |  |

Tabella C14 – Bacini di contenimento e serbatoi

| Struttura | Tipo di controllo | Frequenza | Modalità di registrazione |
| --- | --- | --- | --- |
| Bacino di contenimento | Visivo | mensile | Annotazione su quaderno di conduzione degli impianti: data intervento, descrizione intervento, riferimento modulo del sistema di gestione interno o certificato ditta esterna in cui vengono descritte nel dettaglio le operazioni effettuate. Inserimento nella relazione annuale di un’analisi degli esiti delle verifiche effettuate ed eventuale conseguente proposta di modifica della tipologia degli interventi o delle relative frequenze |
| tutti i serbatoi | Controllo visivo e degli spessori con ultrasuoni | Biennale |  |

Tabella C15: Indicatori di prestazione

| Indicatore e sua descrizione Indicatore e sua descrizione | Unità di misura | Modalità di calcolo | Frequenza di monitoraggio e periodo di riferimento | Modalità di registrazione |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| consumi idrici per unità di rifiuto trattato | m3/t | m3 acqua consumata/ton rif trattati annui | annuale | Inserimento nella relazione annuale |
| consumi energetici per unità di rifiuto trattato | KW/t | KWh/ton rif trattati annui | annuale | Inserimento nella relazione annuale |
| efficienza di separazione olio/acqua/sedimento |  | entro 30.04.11 | annuale | Inserimento nella relazione annuale degli esiti delle verifiche effettuate e proposta di miglioramento |
| Rimozione inquinanti in trattamento chimico-fisico | %(mg/l/mg/l) | Verifica analitica (per classe di parametro) del rifiuto in entrata ed in uscita dall’impianto di trattamento chimico fisico | mensile | Inserimento nella relazione annuale degli esiti delle verifiche effettuate |
| Ispessimento fanghi | %(mg/kg/mg/kg) | Residuo a 105°C sui rifiuti in ingresso ed in uscita |  |  |
| Disidratazione fanghi | %(mg/kg/mg/kg) | Residuo a 105°C sui rifiuti in ingresso ed in uscita dalla filtropressa |  |  |

4. RESPONSABILITA’

Tabella D1 – Soggetti che hanno competenza nell’esecuzione del piano di monitoraggio

| Soggetti | Affiliazione | Nominativo Referente |
| --- | --- | --- |
| Gestore dell’Impianto | AOC | Matteo Santoro |
| Esecutori verifiche, controlli e prove interne | AOC | Personale qualificato della ditta AOC |
| Società terze contraenti servizi | Da definire | Società manutenzione e taratura strumenti; Laboratorio di analisi. |
| Autorità competente | Provincia di Genova |  |
| Ente di controllo | ARPAL |  |

## 5. Attività a carico dell’ente di controllo

Nell’ambito delle attività di controllo previste dal presente Piano, e pertanto nell’ambito temporale di validità dell’autorizzazione integrata ambientale di cui il presente Piano è parte integrante,  l’ARPAL – Dipartimento Provinciale di Genova svolge, ai sensi del comma 3 dell’art.29-decies del D.lgs n.152/06 e s.m.i. e  con oneri a carico del gestore, le attività indicate nella seguente tabella.

Attività a carico dell’ente di controllo

| Tipologia di intervento | Frequenza | Parametri |
| --- | --- | --- |
| Visita di controllo in esercizio | Semestrale | - |
| Campionamento e analisi rifiuti in ingresso e/o in uscita | Annuale | Parametri per verifica accettabilità |
| Campionamento e analisi scarico S1 | Annuale | pH, Solidi sospesi totali, Fe, Pb, Cu, Solfuri, Idrocarburi totali, Fenoli, , Solventi organici aromatici, Tensioattivi totali, Grassi e oli animali/vegetali*, Metalli* (As, Al, Cd, Cr tot, Cr VI, Mn, Hg, Ni, Sn, Zn), Cianuri totali* (come CN) *parametri da ricercarsi a seguito dellla separazione delle linee mare/terra |

## Accesso ai punti di campionamento

Il gestore dovrà predisporre un accesso permanente, diretto, agevole e sicuro ai seguenti punti di campionamento e monitoraggio:

- effluente finale, così come scaricato all’esterno del sito

- punti di campionamento delle emissioni aeriformi

- punti di emissioni sonore nel sito

- area di stoccaggio dei rifiuti nel sito

- scarichi in acque superficiali

- pozzi sotterranei nel sito.

Il gestore dovrà inoltre predisporre un accesso a tutti gli altri punti di campionamento oggetto del presente Piano.

COMUNICAZIONE DEI RISULTATI DEL MONITORAGGIO

Il Gestore ha il compito di validare, valutare, archiviare e conservare tutti i documenti di registrazione relativi alle attività di monitoraggio presso l’archivio dell’Azienda, comprese le copie dei certificati di analisi ed i risultati dei controlli effettuati da fornitori esterni.

Tutti i dati raccolti durante l’esecuzione del presente piano di monitoraggio e controllo dovranno essere conservati dall’Azienda su idoneo supporto informatico per almeno 5 anni e messi a disposizione per eventuali controlli da parte degli enti preposti.

Annualmente, entro il 31 maggio dell’anno successivo a quello di riferimento, l’Azienda dovrà trasmettere all’autorità competente e all’ARPAL una sintesi dei risultati del piano di monitoraggio e controllo relativo all’anno solare precedente ed una relazione che evidenzi la conformità dell’esercizio dell’impianto alle condizioni prescritte dalla presente Autorizzazione Integrata Ambientale. La valutazione di conformità comporta pertanto una comparazione statistica tra le misure, le relative incertezze e i valori limite di riferimento o requisiti equivalenti.

I valori delle misurazioni e dei dati di monitoraggio dipendono dal grado di affidabilità dei risultati e dalla loro confrontabilità, che dovranno pertanto essere garantiti.

La relazione annuale dovrà comprendere pertanto il riassunto e la presentazione in modo efficace dei risultati del monitoraggio e di tutti i dati e le informazioni relative alla conformità normativa, nonché alle considerazioni in merito a obiettivi di miglioramento delle prestazioni ambientali.

A tal fine il report dovrà contenere:

  - Bilanci di massa/energetici, che tengano conto di una stima delle emissioni mediante calcoli basati su dati di ingresso dettagliati.

  - Confronto dei dati rilevati con gli esiti degli anni precedenti e con i limiti di legge, ove esistenti. Dovrà essere commentato l’andamento nel tempo delle varie prestazioni ambientali e delle oscillazioni intorno ai valori medi standard. Ogni eventuale scostamento  dai limiti normativi dovrà essere motivato, descrivendo inoltre le misure messe in atto al fine di garantire il ripristino delle condizioni di normalità.

  - Quadro complessivo dell’andamento degli impianti nel corso dell’anno in esame (durata e motivazioni delle fermate, n. giorni di funzionamento medi per ogni mese). Gli esiti dei monitoraggi  dovranno essere riferiti alle condizioni di esercizio degli impianti.

  - Analisi degli esiti delle manutenzioni ai sistemi di prevenzione dell’inquinamento, riportando statistica delle tipologie degli eventi maggiormente riscontrati e le relative misure messe in atto per la risoluzione e la prevenzione.

  - Sintesi delle eventuali situazioni di emergenza, con valenza ambientale, verificatesi nel corso dell’anno in esame, nonché la descrizione delle misure messe in atto al fine di garantire il ripristino delle condizioni di normalità.

I dati relativi al monitoraggio dovranno essere trasmessi anche su supporto informatico. In particolare le tabelle riassuntive dovranno essere elaborate in formato .xls e potranno essere corredate da opportuni grafici. ARPAL si riserva di fornire successivamente un format per l’elaborazione di tale report.

L’invio della relazione annuale dovrà avvenire oltre che per posta ordinaria, firmata dal gestore e corredata da tutta la documentazione necessaria a comprovare la validità dei dati, anche elettronicamente all’indirizzo: ippc.ge@arpal.org.

Il piano di monitoraggio può essere soggetto a revisione, integrazioni o soppressioni in caso di modifiche che influenzino i processi e i parametri ambientali.